Bluetooth in Wi-Fi ključavnica za vrata

Seminarska naloga pri četrtem predmetu poklicne mature – Računalništvo

Mentor: Aleš Volčini							Avtor: Gaj Škrjanc, R 4.b

Zahvala

Iskreno se zahvaljujem mentorju Alešu Volčiniju za pomoč in nasvete pri izdelavi fizičnega izdelka in kode projekta.

Kazalo vsebine

1.	Uvod	5

2.	Razvoj	5

3.	Načrtovanje aplikacije v Fluttru	6

3.1.	Izgled	7

3.2.	Izbira BluLock	8

3.2.1.	Dodajanje knjižnice	9

3.2.2.	Deklaracija in inicializacija	9

3.2.3.	Dodajanje funkcij	10

3.3.	Izbira WebView	13

3.3.1.	Dodajanje knjižnice	14

3.3.2.	Implementacija	14

4.	Koda arduino in povezovanje na splet preko VPN-ja	15

4.1.	Povezovanje na ESP32 preko Bluetootha	16

4.1.1.	Dodajanje knjižnic	16

4.1.2.	Deklaracija in inicializacija	17

4.1.3.	Nastavitve Bluetootha	18

4.2.	Povezovanje na ESP32 preko VPN-ja na brezžično omrežje	19

4.2.1.	Nastavljanje VPN strežnika na mobilnem telefonu	19

4.2.2.	Deklaracija in inicializacija	20

4.2.3.	Nastavitve	20

4.2.4.	Kreiranje spletne strani	21

5.	Fizični izdelek	22

5.1.	Izdelava vezja	22

5.2.	Izdelava ohišja	23

5.2.1.	Aplikacija Tinkercad	23

5.2.2.	Izgled končanega izdelka	24

6.	Zaključek	25

7.	Viri	26

Kazalo slik

Slika 1: Začetni meni	7

Slika 2: BluLock	8

Slika 3: WebView	13

Slika 4: Povečanje prostora za program	15

Slika 5: Ročno dodajanje knjižnice	16

Slika 6: VPN strežnik	19

Slika 7: Slika vezja 1	22

Slika 8: Slika vezja 2	22

Slika 9: Izgled aplikacije	23

Slika 10: Izbira designov	23

Slika 11: Ptičja perspektiva izdelka	24

Slika 12: Stranski pogled izdelka	24

Slika 13: Zaklenjena ključavnica	24

Slika 14:Odklenjena ključavnica	24

Povzetek

V tem strokovnem poročilu sem opisal potek izdelovanja zaklepnega mehanizma za vrata z mikroprocesorjem ESP32 in aplikacije v odprtokodnem kompletu za razvoj programske opreme Flutter s katero se ta izdelek uporablja. Zabeležil sem tudi ugotovitve in težave, ki so se mi dogajale med izdelovanjem aplikacije in fizičnega izdelka.

Ključne besede: Flutter, ESP32, Tinkercad, Dart

- Uvod

Za maturitetni izdelek sem si izbral izdelavo ključavnice za vrata. Takšno nalogo sem si izbral da se naučim povezovati znanja iz različnih področij tehnologije kar sem vedno hotel znati. Deluje preko tehnologije Bluetooth in domačega omrežja Wi-Fi. Komunikacija med spletnim mestom in mikrokrmilnikom ESP32 poteka preko VPN serverja Wireguard na mojem mobilnem telefonu.

Kratice in strokovni pojmi ki so omenjeni v seminarski nalogi pričakujem da so vam že razumljive, drugače jih vedno lahko poiščete na spletu (npr. UUID, widget, SDK…).

- Razvoj

Cilj naloge je bil omogočanje odklepanja in zaklepanja katerikoli vrat v hiši z uporabo telefona. Takšna naloga je zahtevala uporabo in povezovanje več znanj, nekatera sem pridobil v šoli, druga sem se moral naučiti sam. Projekt se deli na dva dela. To sta izdelovanje mobilne aplikacije v Fluttru in fizičnega izdelka z uporabo ESP32, katerega sem programiral v aplikaciji Arduino IDE. Ohišje za mikroprocesor sem načrtoval v aplikaciji Tinkercad, komponente pa sem sprintal v šoli z uporabo 3D tiskalnika.

- Načrtovanje aplikacije v Fluttru

Za začetek moramo približno razumeti kako Flutter deluje. Flutter je odprtokodno sistemsko razvojno orodje, ki se uporablja za razvoj mobilnih aplikacij na platformi android in IOS. Flutter sloni na programskim jezikom Dart, ki je podoben jeziku C++. Izvajanje se začne v funkciji void main(), v katero se potem dodajajo različne funkcije. Dart je preprost jezik ker se vse dogaja znotraj gnezdenih funkcij (t.i. widget). To se uporablja od samega izgleda aplikacije do vse implementirane logike.

  - Izgled

Ko odpremo aplikacijo se nam ponudita dve izbiri:

- Do ESP-ja lahko dostopamo preko povezave Bluetooth,

- Do ESP-ja lahko dostopamo preko domačega omrežja Wi-fi.

Gumba sta narejena s pripomočkom »ElevatedButton()«,ki ob pritisku ustvarita povezavo na drugo stran. Na vsaki od obeh strani se pojavita dva gumba. Prvi je za odpiranje in drugi za zapiranje ključavnice.

Slika 1: Začetni meni

onPressed: () {

Navigator.push(

context,

MaterialPageRoute(builder: (context) => const BluLock()),

);

},

Tu je prikazan del programa, ki poskrbi, da se ob pritisku na tipko BluLock, odpre druga stran.

  - Izbira BluLock

Tu se nam ponudi izbira da odklenemo ali zaklenemo ključavnico. Da sem omogočil Fluttru dostop do uporabe Bluetooth-a sem moral dodati dodaten SDK, ki se imenuje flutter_blue.

Slika 2: BluLock

    - Dodajanje knjižnice

Za dodajanje knjižnic v Flutter odpremo datoteko pubspec.yaml in vanj dodamo želeno SDK. To storimo sledeče:

flutter_blue:

git:

url: https://github.com/espresso3389/flutter_blue

Za to knjižnico sem našel alternativo originalu, ker je bilo z njo lažje dostopati do Bluetootha in ni podpiral funkcije null safety.

Omogočiti sem moral tudi vse funkcije Bluetootha v AndroidManifest.xml (ker sem uporabljal le android in nimam nobene Apple naprave, nastavitev za IOS nisem spreminjal).

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

Ko dodamo knjižnico jo lahko začnemo uporabljati v datoteki main.dart, ki je glavna datoteka za izvajanje programa.

    - Deklaracija in inicializacija

Najprej sem podal vse potrebne spremenljivke

final String SERVICE_UUID = "def8570d-1d17-4908-8bcb-082e56f566b9";

final String CHARACTERISTIC_UUID = "f1226eca-6253-40e6-9c8b-1e0e5406e689";

final String TARGET_DEVICE_NAME = "ESP32 get noti from device";

FlutterBlue flutterBlue = FlutterBlue.instance;

StreamSubscription<ScanResult>? scanSubScription;

BluetoothDevice? targetDevice;

BluetoothCharacteristic? targetCharacteristic;

String conncetionText = "";

    - Dodajanje funkcij

Prvo sem moral dodati vse funkcije, ki so bile navedene na spletni strani pub.dev, za knjižnico flutter_blue, pod zavihkom Readme.

Najprej poiščem dosegljive naprave s funkcijo startScan(), za to pa potrebujem tudi funkcijo, ki iskanje ustavi.

startScan() {

print("starting scan");

setState(() {

conncetionText = "Start scanning";

});

scanSubScription = flutterBlue.scan().listen((scanResult) {

if (scanResult.device.name == TARGET_DEVICE_NAME) {

print("DEVICE FOUND");

stopScan();

setState(() {

conncetionText = "Found Target Device!";

});

targetDevice = scanResult.device;

connectToDevice();

}

}, onDone: () => stopScan());

}

stopScan() {

flutterBlue.stopScan();

scanSubScription?.cancel();

scanSubScription = null;

}

Po tem sem dodal funkcijo ki poišče pravi UUID:

discoverServices() async {

if (targetDevice == null) return;

List<BluetoothService>? services = await targetDevice?.discoverServices();

services?.forEach((service) {

if (service.uuid.toString() == SERVICE_UUID) {

for (var characteristic in service.characteristics) {

if (characteristic.uuid.toString() == CHARACTERISTIC_UUID) {

targetCharacteristic = characteristic;

writeData("Hi thereeeeee, esp");

setState(() {

conncetionText = "All Ready With ${targetDevice?.name}";

});

}

}

}

});

}

Ter funkciji za povezavo na želeno napravo:

connectToDevice() async {

if (targetDevice == null) return;

setState(() {

conncetionText = "Device Connecting...";

});

await targetDevice?.connect();

print("DEVICE CONNECTED");

setState(() {

conncetionText = "Device Connected!";

});

discoverServices();

}

disconnectFromDevice() {

if (targetDevice == null) return;

targetDevice?.disconnect();

setState(() {

conncetionText = "Device Disconnected!";

});}

Funkcija za pošiljanje podatkov preko Bluetootha pa je sledeča:

writeData(String data) async {

if (targetCharacteristic == null) return;

List<int> bytes = utf8.encode(data);

targetCharacteristic?.write(bytes);

}

Ko pa pritisnemo gumb »odkleni« pa se v povezano napravo pošlje 1 ali 0. Ti številki premikata servo motor.

onPressed: () => writeData("1"),

onPressed: () => writeData("0"),

  - Izbira WebView

Slika 3: WebView

Da sem dostopal do ESP-ja preko brezžičnega omrežja sem moral najprej v Flutter implementirati možnost dostopanja do brskalnika. To sem dosegel s knjižnico webview_flutter.

    - Dodajanje knjižnice

Knjižnico webview se doda v Flutter enako kot vse ostale knjižnice. V pubscpec.yaml dodamo ime knjižnice in verzijo.

webview_flutter: ^3.0.1

V tem primeru sem dodal originalno knjižnico, ker je vsebovala vse kar sem potreboval.

    - Implementacija

Dostop do brskalnika je v aplikacijo dodati veliko lažje kot implementacija Bluetootha. Potrebujemo samo nov razred, kateremu v telo vstavimo funkcijo WebView(). Znotraj pa povemo katera spletna stran se prikaže na zaslonu.

body: const WebView(

javascriptMode: JavascriptMode.unrestricted,

initialUrl: '192.168.200.2',

));

- Koda arduino in povezovanje na splet preko VPN-ja

Slika 4: Povečanje prostora za program

Da sem se z aplikacijo povezal na ESP32, sem moral napisati program v aplikaciji Arduino IDE. Ta bo sprejemala poslano 1 ali 0 iz Bluetooth aplikacije ali pa iz spletne strani prebere končnico URL-ja in primerno temu premakne servo motor. Tu sem imel manjše težave, ker je koda zavzemala več prostora kot ga je bilo na razpolago tako da sem moral spremeniti particijo, zadolženo za aplikacijo in jo povečati iz 1,2MB na 3MB.

  - Povezovanje na ESP32 preko Bluetootha

V tem delu bom predstavil kodo, ki nam omogoči sprejemanje nizov preko povezave Bluetooth.

    - Dodajanje knjižnic

Za omogočanje Bluetootha na ESP-ju sem moral najti knjižnico na spletu, ker v programu Arduino IDE ni ponujena. To sem naredil tako, da sem prenesel .zip datoteko, ki sem jo potem ročno dodal v aplikacijo.

Slika 5: Ročno dodajanje knjižnice

    - Deklaracija in inicializacija

Najprej sem moral generirati svoj UUID za strežbo in značilnost, to je potrebno zato, da oddajnik ESP32 prepoznajo druge naprave. Dodati je bilo potrebno še dve povratni funkciji (to sta funkciji, ki ju podamo kot parameter v drugo funkcijo, kjer se potem ta funkcija izvede). Prva poskrbi, da ESP32 začne obveščati, da je na voljo za povezavo. Druga pa bere podatke, ki so bili poslani v mikrokrmilnik.

#define SERVICE_UUID        "def8570d-1d17-4908-8bcb-082e56f566b9"

#define CHARACTERISTIC_UUID "f1226eca-6253-40e6-9c8b-1e0e5406e689"

class ServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {

void onConnect(BLEServer* pServer) {

deviceConnected = true;

BLEDevice::startAdvertising();

};

void onDisconnect(BLEServer* pServer) {

deviceConnected = false;

}

};

class Callbacks: public BLECharacteristicCallbacks {

void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {

std::string value = pCharacteristic->getValue();

if (value.length() > 0) {

for (int i = 0; i < value.length(); i++) {

if (value[i] == '1') {

Serial.println("Odklepam");

digitalWrite(ODKLENJENO, HIGH);

digitalWrite(ZAKLENJENO, LOW);

angle = 0;

servo.write(angle);

delay(15);

}

if (value[i] == '0') {

Serial.println("Zaklepam");

digitalWrite(ODKLENJENO, LOW);

digitalWrite(ZAKLENJENO, HIGH);

angle = 180;

servo.write(angle);

delay(15);

}}}}};

    - Nastavitve Bluetootha

V tem delu kode sem nastavil Bluetooth strežnik. Teh nastavitev je kar nekaj, zato jih ne bom posebej opisoval. Ob koncu izseka kode je ESP32 nastavljen tako, da se lahko nanjo povežemo z odjemalčevo napravo (npr. mobilnim telefonom).

BLEDevice::init("ESP32 get noti from device");

pServer = BLEDevice::createServer();

pServer->setCallbacks(new ServerCallbacks());

BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

pCharacteristic = pService->createCharacteristic(

CHARACTERISTIC_UUID,

BLECharacteristic::PROPERTY_READ   |

BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE  |

BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY |

BLECharacteristic::PROPERTY_INDICATE

);

pCharacteristic->setCallbacks(new Callbacks());

pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());D

pService->start();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();

pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);

pAdvertising->setScanResponse(false);

pAdvertising->setMinPreferred(0x0);

BLEDevice::startAdvertising();

digitalWrite(ODKLENJENO, HIGH);

Serial.println("Bluetooth is set, starting advertising...");

  - Povezovanje na ESP32 preko VPN-ja na brezžično omrežje

Da sem poskrbel za varnost pri povezavi na brezžično omrežje sem se odločil, da med strežnik in odjemalca postavim VPN. To sem storil z aplikacijo Wireguard na mobilnem telefonu. Pri vzpostavitvi VPN-ja sem imel težave, zato mi je pri tem delu naloge pomagal sošolec Žiga Kralj. Nalogo sem potem nadaljeval v aplikaciji Arduino IDE kjer sem dokončal vse potrebno, da se je ESP povezal na internet preko Wireguard serverja na mojem mobilnem telefonu.

    - Nastavljanje VPN strežnika na mobilnem telefonu

Slika 6: VPN strežnik

Ta del naloge mi je pomagal narediti Žiga Kralj. Takoj ko sem ustvaril nov server se avtomatsko generirata privatni in javni ključ. Oknu za uporabniški vmesnik dodamo IP naslov ki ga želimo uporabljati, DNS serverje in vrata, na katerem komunikacija poteka.

Po tem pa sem dodal enega uporabnika. V mojem primeru bo to ESP32. Dodelil sem mu njegov javni ključ in dovolil, da se nanj poveže le naprava, ki ima IP 192.168.200.2

To so vse potrebne nastavitve za strežnik na telefonu. Sedaj se lahko nanj povežem z mikrokrmilnikom.

    - Deklaracija in inicializacija

Najprej sem definiral vse spremenljivke ki sem jih potreboval. Imena spremenljivk dobro opišejo njihov namen in zato ne bom šel v podrobno razlago. Zaradi varnosti, geslo domačega brezžičnega omrežja ni prikazano.

WiFiServer server(80);

static WireGuard wg;

static HTTPClient httpClient;

char ssid[] = "Gaj_Wifi";

char password[] = "********";

char private_key[] = "0Pw/m0VlbsN1qkpNeGxnCRzQI4bcRnMHNyyWM7NXlWE=";

char public_key[] = "04pddjg8rzMmZbhXImwGBaOkWXXplmZM6aEcwfuzESw=";

char endpoint_address[] = "192.168.1.5";

IPAddress local_ip(192, 168, 200, 2);

int endpoint_port = 51820;

    - Nastavitve

Nastavitve Wi-Fija so nekoliko krajše od nastavitev Bluetootha. Po koncu izseka programa je brezžično omrežje prižgano in povezano na Wireguard strežnik na mobilnem telefonu.

WiFi.begin(ssid, password);

while ( !WiFi.isConnected() ) {

delay(1000);

}

server.begin();

configTime(1 * 60 * 60, 0, "ntp.jst.mfeed.ad.jp","ntp.nict.jp","time.google.com");

wg.begin(

local_ip,

private_key,

endpoint_address,

public_key,

endpoint_port);

delay(4000);

    - Kreiranje spletne strani

V naslednjem izseku kode sem na spletni strežnik naložil spletno stran. Na njej sta dva gumba, ki dodajata niz (odkleni ali zakleni) na konec URL-ja, katerega program prebere in temu primerno zavrti servo motor.

WiFiClient client = server.available();

if (client) {

Serial.printf("connected: %d", povezani);

povezani++;

Serial.println("New Client.");

String currentLine = "";

while (client.connected()) {

if (client.available()) {

char c = client.read();

Serial.write(c);

if (c == '\n') {

if (currentLine.length() == 0) {

client.print(" <!DOCTYPE html> ");  // HTML spletne strani

client.println();

break;

} 	else {

currentLine = "";

}

} else if (c != '\r') {

currentLine += c;

}

if (currentLine.endsWith("GET /zakleni/")) {

Serial.println("Zaklepam");

digitalWrite(ZAKLENJENO, HIGH);

digitalWrite(ODKLENJENO, LOW);

angle = 0;

servo.write(angle);

}

if (currentLine.endsWith("GET /odkleni/")) {

Serial.println("Odklepam");

digitalWrite(ZAKLENJENO, LOW);

digitalWrite(ODKLENJENO, HIGH);

angle = 180;

servo.write(angle);

}

}

}

client.stop();

}

- Fizični izdelek

Del moje seminarske naloge je tudi izdelava fizične ključavnice. Trenutno je izdelek še prototip. Sestavlja ga ESP32 s servo motorjem, drugi del fizičnega izdelka je pa ohišje z zaklepnim mehanizmom.

  - Izdelava vezja

Na začetku sem želel uporabiti arduino uno in zunanji Bluetooth modul, vendar sem se kasneje odločil za boljšo alternativo in sicer ESP32, ki je kompaktnejši ter ima že vgrajeno strojno podporo za protokola Bluetooth in Wi-Fi.

Za vezje sem potreboval:

- Modul EPS32 devkit,

- Kabel s priključkom mikro USB,

- Micro servo 9g,

- 7 žic,

- 2 x 1k Ohm upora ter,

Slika 7: Slika vezja 1

Dve LED diodi.

Slika 8: Slika vezja 2

  - Izdelava ohišja

V zadnjem delu naloge bom predstavil spletno aplikacijo Tinkercad in končni izgled fizičnega izdelka.

    - Aplikacija Tinkercad

Da sem oblikoval ohišje za ESP32 sem si izbral zastonj aplikacijo za 3D oblikovanje Tinkercad. Aplikacija mi je zelo všeč in jo zato mislim uporabiti tudi v drugih projektih. Uporaba je zelo preprosta tako da jo lahko na kratko razložim.

Slika 9: Izgled aplikacije

Zgoraj levo se nahajajo kontrole za premikanje kamere kot tudi možnosti za lepljenje, kopiranje in brisanja komponent. V zgornji desni strani pa se nahaja orodje za združevanje in razdruževanje komponent. V skrajnem desnem kotu pa imamo možnost za uvoz, izvoz in pošiljanje projekta. Pod tem imamo merilo, šablono in komentarje, pod tem pa lahko izbiramo tako med osnovnimi kot med kompleksnejšimi designi predmetov, katerih veliko je že narejenih (npr. zobnik)

Slika 10: Izbira designov

    - Izgled končanega izdelka

Slika 11: Ptičja perspektiva izdelka

Slika 12: Stranski pogled izdelka

Za vse komponente izdelka (oranžne in bele) sem uporabil šolski 3D tiskalnik.

Slika 13: Zaklenjena ključavnica

Slika 14:Odklenjena ključavnica

- Zaključek

Naloga, ki sem si jo izbral, mi je bila všeč. Dosegel sem skoraj vse cilje, ki sem si jih zadal. V nadaljnjem bi želel narediti Wireguard strežnik v oblaku, da bi se nanj povezal s telefonom in z ESP-jem in bi tako lahko odklepal vrata iz kjerkoli.

- Viri

https://stackoverflow.com/

https://docs.flutter.dev/get-started/install

https://pub.dev/packages/flutter_blue

https://pub.dev/packages/webview_flutter

https://create.arduino.cc/projecthub/karmette/basic-led-setup-for-beginners-0a124a

https://www.youtube.com/watch?v=1ukSR1GRtMU&list=PL4cUxeGkcC9jLYyp2Aoh6hcWuxFDX6PBJ

https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigation-basics

https://github.com/espresso3389/flutter_blue

https://stackoverflow.com/questions/56637375/navigating-to-another-page-from-drawer-menu-and-setting-title-to-app-bar

https://medium.com/codechai/playing-with-appbar-in-flutter-3a8abd9b982a

https://api.flutter.dev/flutter/material/Icons-class.html

https://api.flutter.dev/flutter/material/AppBar/automaticallyImplyLeading.html

https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/returning-data

https://stackoverflow.com/questions/60525482/problem-with-ble-module-exception-another-scan-is-already-in-progress

https://stackoverflow.com/questions/43822671/how-do-i-set-the-background-color-of-my-main-screen-in-flutter

https://stackoverflow.com/questions/60557641/flutter-webview-empty-page-using-provider

https://www.wireguard.com/quickstart/#key-generation

https://techoverflow.net/2021/12/31/esp32-wireguard-example-with-http-access-over-wireguard-platformio/

https://github.com/micahmo/WireGuardServerForWindows

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je strokovno poročilo o Bluetooth in Wi-Fi ključavnici za vrata izdelano samostojno s pomočjo navedene literature in pod vodstvom mentorja.

14.4.2022                                                                                                                     Gaj Škrjanc